VOLET COULISSANT ALUMINIUM

Les volets coulissants en Aluminium seront constitués de la façon suivante :

LIEU DE PROVENANCE : Entreprise Ondulam (Anceaumeville 76)

CADRE constitué de profilés tubulaires en aluminium extrudé (6060 T5)

de 31mm d'épaisseur au moins. Assemblage en coupe d'onglet sur 4 cotés par équerres alu à goupiller ou assemblage de la partie haute en coupe d'onglet et assemblage de la traverse basse sur les montants en coupe droite (finition à l'ancienne) par cavalier alu autobloquant avec vis de sécurité anti-glissement.

REMPLISSAGE

- AJOURE

  - PERSIENNÉ composé de lames tubulaires en aluminium extrudé (section 50x8 arrondie ou trapézoïdale) séparées par des inserts en aluminium clipés en feuillure.

  - CLAIR VOIE avec lame en Mélèze de Sibérie

- PLEIN

  - « faux persienné » composé de lames tubulaires clipées entre-elles et formant un panneau rigide monté en feuillure.

  - Double paroi pas de 80mm

  - « lisse » avec une tôle alu laqué 15/10eme rivetée sur le cadre avec rivets de couleur de la tôle

  - Panneau de bardage formant un panneau rigide monté en feuillure ou tout autre bois sur demande.

  - Panneau Sandwich avec 2 tôles d’aluminium remplie d’une mousse polyuréthane

  - Panneau en polycarbonate monté en feuillure

TOUT REMPLISSAGE POSSIBLE SUR DEMANDE

FINITION : profilés thermolaqués suivant palette des teintes RAL en  bénéficiant du label QUALICOAT/QUALIMARINE.

ACCESSOIRES : rail aluminium laqué

Option : poignée, verrou, équerres de pose, bandeau cache rail