VOLET COULISSANT PVC

Les volets coulissants en PVC seront constitués de la façon suivante :

LIEU DE PROVENANCE : Entreprise Ondulam (Anceaumeville 76)

CADRE constitué de profilés tubulaires en PVC multichambre de section 71x34mm d'épaisseur. Assemblage en coupe d'onglet sur 4 cotés par soudure à chaud et assemblage de la traverse intermédiaire en coupe droite (finition à l'ancienne) par une pièce mécanique rivetée.

REMPLISSAGE

- Modèle LJ : FAUX PERSIENNÉ composé de lames tubulaires en pvc extrudé (section 242x16) clipés en feuillure formant un vantail plein.

- Modèle LA : PERSIENNÉ composé de lames tubulaires en pvc extrudé (section 70x16 trapézoïdale) séparées par des inserts en pvc clipés en feuillure formant un vantail ajouré

- Modèle PG :PLEIN rainuré composé de lames tubulaires (section 125x16) clipées entre-elles et formant un panneau rigide monté en feuillure.

FINITION : Teinté masse blanc, filmé Chêne Doré.

ACCESSOIRES : rail aluminium laqué

Option : poignée, verrou, équerres de pose, bandeau cache rail