VOLET PLIANT ALUMINIUM

Type « Portefeuille »

Les volets pliants en Aluminium seront constitués de la façon suivante :

LIEU DE PROVENANCE : Entreprise Ondulam (Anceaumeville 76)

CADRE constitué de profilés tubulaires en aluminium extrudé (6060 T5)

de 31mm d'épaisseur ou moins. Assemblage en coupe d'onglet sur 4 cotés par équerres alu à goupiller ou assemblage de la partie haute en coupe d'onglet et assemblage de la traverse basse sur les montants en coupe droite (finition à l'ancienne) par cavalier alu autobloquant avec vis de sécurité anti-glissement.

REMPLISSAGE

- Modèle LA : PERSIENNÉ composé de lames tubulaires en aluminium extrudé (section 50x8 arrondie ou trapézoïdale) séparées par des inserts en aluminium ou polyamide clipés en feuillure.

- Modèle LJ : FAUX PERSIENNÉ composé de lames tubulaires clipées entre-elles et formant un panneau rigide monté en feuillure.

- Modèle T : Tole lisse en alu rivetée sur le cadre

- Modèle Mixte Alu-bois : Ossature alu et remplissage en mélèze de Sibérie

TOUT REMPLISSAGE POSSIBLE SUR DEMANDE

FINITION : profilés thermolaqués suivant palette des teintes RAL en  bénéficiant du label QUALICOAT/QUALIMARINE.

ACCESSOIRES : rail aluminium laqué

Option : Montant, poignée, verrou, équerres de pose, bandeau cache rail